深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：           数字电路实验

实验项目名称：  实验二： 译码器功能测试及应用

学院：              计算机与软件学院

专业：              计算机类

指导教师：           车越岭

报告人： 吴淇钺 学号： 2025150058 班级： 计算机类02

实验时间：        2025 年   4 月   24  日

实验报告提交时间：      2025 年  4  月   24  日

教务处制

实验二：译码器功能测试及应用 实验目的与要求： (1)了解和正确使用MSI组合逻辑部件; (2)掌握一般组合逻辑电路的特点及分析、设计方法； (3)学会对所设计的电路进行逻辑功能测试的方法; (4)观察组合逻辑电路的竞争冒险现象。

方法、步骤： 任务一；测试74LS138的逻辑功能 将一片74LS138插入RXS-1B数字电路实验箱的IC空插座中，按下图连线。按下表设置电平开关状态，观察发光二极管的状态。根据实验数据归纳74LS138芯片的功能。 任务二：用74LS138和门电路产生多输出逻辑函数 将三个逻辑函数写成最小项的形式，再写成关于译码器输出Y0非~Y7非的函数表达式。 画电路图并连接。 记录所设计电路的真值表。 通过真值表推导函数表达式，验证所设计的电路的正确性。

实验过程及内容： 任务一：测试74LS138的逻辑功能 将一片74LS138插入RXS-1B数字电路实验箱的IC空插座中，并按图 4-15 接线。A0、A1、 A2、STA、STB、STc端是输入端，分别接至数字电路实验箱的任意6个电平开关;Y7、Y6、Y5、 Y4、Y3、Y2、Y1、Y0是输入端，分别接至数字电路实验箱的电平显示器的任意8个发光二极管的插孔;8号引脚接至RXS-1B型数字电路实验箱的电源“GND”;16号引脚+5V接至RXS-1B数字电路实验箱的电源“+5V”。按表4-2中的输入值设置电平开关状态，观察发光二极管(简称 LED)的状态，并将结果填入表中。最后根据实验数据归纳出 74LS138 芯片的功能。 真值表如图所示： 输入; 输出（均为非）. 使能; 选择. STA; A2; A1; A0. X; 1; X; X; X; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 0; X; X; X; X; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0. 电路表如图所示： 任务二：用74LS38和门电路产生多输出逻辑函数 Z1=A2A0 Z2=A2___A1___A0+___A2___A1A0+A2A1 Z3=___A2___A1+A2A1A0 - 按题意把函数Z1、Z2、Z3写成最小项形式。因为译码器的输出非Y7.Y6.Y5.Y4.Y3.Y2.Y1.Y0是最小项的反函数形式，所以在附加与非门的配合下，函数Z、Z2、Z3;可用译码器的输出来表达。 (2)实验方法提示如下: 根据设计方法提示把Z1、Z2、Z3写成用译码器输出非Y0~Y7表示的函数表达式;②根据函数表达式画出电路接线图并接好线，其中输入变量A2、A、A分别接至数字电路实验箱的任意3个电平开关的插孔，输出函数Z1、Z2、Z3分别接至数字电路实验箱电平显示器的任意3个LED; 自行设计表格，并记录所设计的电路的真值表; 通过真值表推出函数表达式，并验证所设计电路的正确性。 通过分析计算，我得出下列结果： 电路实物图如下： 真值表如图所示： A0; A1; A2; Z1; Z2; Z3. 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 1; 1; 1.

实验结论： (1)74LS138的功能是什么? 答：实现译码器的功能，74LS138 为3 线－8 线译码器，共有 54/74S138和 54/74LS138 两种线路结构型式，其74LS138工作原理如下：当一个选通端（G1）为高电平，另两个选通端（/(G2A)和/(G2B)）为低电平时，可将地址端（A、B、C）的二进制编码在一个对应的输出端以低电平译出。功能表如下： - n变量完全译码器能实现什么样的组合逻辑函数? 答：1）实现逻辑函数 2）实现存储系统的地址译码 3）带使能段的译码器可用作数据分配器或脉冲分配器。 - 74LS138译码器的输出特点是什么? 答：在使能端S1（高有效）、S2（低有效）、S3（低有效）同时有效的前提下，一个时刻只有一个输出端为低电平（其余为高）；使能端无效的话，输出全为高电平。

心得体会： 本次实验通过译码器功能测试与逻辑电路设计，加深了对理论知识的理解。接线调试中 发现，即使简单电路也需严谨核对真值表与引脚连接，硬件接触问题常导致输出异常，需耐心排查。利用 74LS138 的译码特性设计多输出函数，体会到中规模器件模块化设计的高效 性。经过本次实验，我的数字电路实验能力得到了很大的提升。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 分 指导教师签字： 年 月 日

备注：