课程编号  1800440078

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（一）

实验名称：        磁特性综合实验

学    院：        计算机与软件学院

指导教师：          杜博文

报告人：  吴淇钺       组号：    7

学号：2025150058   实验地点：  213

实验时间：    2026     年  4  月   29  日

提交时间：    2026     年  5  月   4  日

三、实验仪器： DH4516N磁特性综合实验测试仪、示波器 图5：实验仪器图

四、实验内容： 1.磁特性综合测量实验仪面板 图6：面板图 2.观察样品的磁滞回线 打开电源前，先将信号源输出幅度调节旋钮逆时针调到底，使信号输出最小。 注意：由于信号源、电阻R1和电容C的一端已经与地相连，所以不能与其他接线端相连接。否则会短路信号源、UR或UC，从而无法正确做出实验。 观察两种样品在25Hz、50Hz、75Hz、100Hz交流信号下的磁滞回线图形 - 按上图所示连接好电路 - 逆时针调节幅度旋钮至最小 - 调节示波器显示方式为X-Y方式 - 示波器X和Y输入选择为DC方式，X测量电阻𝑅_1的电压，Y测量电容𝐶的电压 - 缓慢增加磁化电流，使示波器显示的磁滞回线上B的值增加缓慢，达到饱和。调节X、Y增益和电阻𝑅1、𝑅2的大小，使示波器上显示典型美观的磁滞回线图形。示波器上显示磁化电流对应的水平方向格数为 (-5, 5) 格。 3. 测量电源频率50Hz时的磁化曲线 - 示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格时，逐渐减小磁化电流至0，使示波器上磁滞回线成为一个点，此后保持X、Y增益和其它参数不变。 - 缓慢顺时针调节幅度调节旋钮，单调增加磁化电流，使磁化电流在X方向的读数为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0，单位为格，记录磁滞回线顶点在Y方向上的读数如表1，单位为格。 - 记录电阻𝑅_1、𝑅_2和电容𝐶的值，根据样品参数和公式(5)计算H和B的值，绘制磁化曲线 4. 测量电源频率为50Hz时的磁滞回线 - 调节参数式示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格，在Y竖直方向上的格数为(-4,4)。 - 记录示波器显示的磁滞回线在X坐标为5.0、4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0、-5.0格时，对应的Y坐标格数，同时记录Y坐标为4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0格时对应的X坐标格数，填入表2。 - 记录电阻𝑅_1、 𝑅_2和电容𝐶的值，根据样品参数和公式(5)计算H和B的值，绘制磁滞回线。

五、数据记录 原始数据记录表如下： 整理之后的数据如下： 表1 磁化曲线数据记录 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6. X/mV; 0; 136; 192; 232; 264; 288. H/(A/m); 0; 27.2; 38.4; 46.4; 52.8; 57.6. Y/mV; 0; 34; 52; 116; 140; 172. B/mT; 0; 188.9; 288.9; 644.4; 777.8; 955.6. 表2 磁滞回线数据记录 𝑹𝟏= 5 𝜴 ， 𝑹𝟐= 12 𝐊𝜴 ， 𝑪= 3 𝝁𝑭 X/mV; H(A/m); Y/mV; B/mT. -288; -115.2; -138; -276. -80; -32; -124; -248. 32; 12.8; -88; -176. 40; 16; -82; -164. 120; 48; -38.8; -77.6. 168; 67.2; -22; -44. 184; 73.6; 38; 76. 200; 80; 64; 128. 240; 96; 108; 216. 272; 108.8; 138; 276. 288; 115.2; 162; 324. 80; 32; 124; 248. -56; -22.4; 90; 180. -160; -64; 26; 52. -208; -83.2; 24; 48. -232; -92.8; -58; -116. -264; -105.6; -106; -212.

六、结果陈述 在本次磁性综合实验中，我们成功测量了环状磁性试样的磁化曲线和磁滞回线，并通过示波器记录了B-H曲线。通过测量数据和分析，我们得出以下结论： - 磁化曲线分析：实验数据显示，磁化曲线呈现出明显的非线性特征，表明铁磁物质的磁导率不是常数，而是随着磁场强度的变化而变化。这与实验原理中提到的铁磁物质的磁导率特性相符。 - 磁滞回线观测：在实验中，我们观察到了清晰的磁滞回线，特别是在不同频率下，磁滞回线的形状和大小有所变化。这表明磁滞现象不仅与材料本身的性质有关，还受到外界磁场频率的影响。 - 饱和磁感应强度、剩磁和矫顽力的确定：在某一特定频率下，我们确定了环状试样的饱和磁感应强度、剩磁和矫顽力的具体数值。这些数值为我们提供了对材料磁性能的直接量化评估。 - 频率对磁滞回线的影响：通过比较不同频率下的磁滞回线，我们发现频率的增加会导致磁滞回线面积的增加，即磁滞现象更为明显。这为我们理解频率对材料磁性能的影响提供了实验依据。 综上所述，通过本次实验，我们加深了对磁滞、磁滞回线和磁化曲线的理解，并成功获得了关于环状磁性试样磁性能的具体数据。这些数据为我们进一步分析材料的磁性能提供了有力支持。

七、思考题 - 从定义和量纲两个方面，简述磁场强度H和磁感应强度B的区别与联系。 定义： - 磁场强度H：是描述磁源产生磁场强弱的物理量，与磁介质无关，是磁场本身的属性。它定义为磁场中某点处磁感应强度B与介质磁导率μ的比值，即H = B/μ。 - 磁感应强度B：是描述磁场强弱和方向的物理量，是矢量，其方向为该点的磁场方向。它反映了磁场中某点处磁场的强弱和方向。 量纲方面： - 磁场强度H：在国际单位制中，其单位为安培/米（A/m）。 - 磁感应强度B：在国际单位制中，其单位为特斯拉（T），或者韦伯/平方米（Wb/m²）。 联系： 两者在磁介质中密切相关，通过介质磁导率μ相联系，即B = μH。在真空中，μ = μ₀（真空磁导率），此时H与B成正比。 - 本实验使用的交变电流在磁滞回线中体现在哪里？如果频率无限小结果会怎样？ 在本实验中，交变电流通过线圈产生交变磁场，该交变磁场使铁磁材料产生磁化，进而形成磁滞回线。磁滞回线反映了铁磁材料在交变磁场下的磁化特性。 如果交变电流的频率无限小，即磁场变化非常缓慢，那么铁磁材料将有足够的时间来响应磁场的变化，磁滞现象将不明显，磁滞回线将趋近于一个单值函数，即磁化曲线。 - 从测得的磁滞回线阐述磁导率随磁场的变化规律，并说明不同的电阻、电容值对磁导率的影响。 变化规律：从测得的磁滞回线可以看出，磁导率μ随磁场的变化而变化。在磁场较小时，μ随磁场的增加而增加；当磁场增加到一定程度时，μ达到一个最大值（饱和磁导率），之后随磁场的增加而略有下降。这是因为铁磁材料在磁场作用下，其内部磁畴发生转动和排列，导致磁化增强，磁导率增加；但当磁场过强时，磁畴的排列趋于饱和，磁导率变化不再明显。 电阻、电容值对磁导率的影响：电阻和电容值主要影响线圈中电流的大小和相位，进而影响产生的磁场强度和相位。一般来说，电阻值的变化会影响线圈中电流的大小，从而影响磁场强度；而电容值的变化会影响电流的相位，进而影响磁场的相位。这些变化都会通过磁滞回线反映出来，从而影响磁导率的测量结果。但是，在理想情况下（电阻、电容值稳定），它们对磁导率本身没有直接影响。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.

注：正文统一用5号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号             姓名

表1 磁化曲线数据记录

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X/格 | 0.00 | 0.20 | 0.4. | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| H/(A/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y/格 | 0 | 0.40 | 1.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 |
| B/mT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 磁滞回线数据记录    𝑹𝟏=   𝜴  ， 𝑹𝟐=   𝐊𝜴 ，  𝑪=    𝝁𝑭

| X/格 | H(A/m) | Y/格 | B/mT | X/格 | H(A/m) | Y/格 | B/mT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.00 |  | 4.00 |  | -5.00 |  | -4.00 |  |
| 4.00 |  | 3.90 |  | -4.00 |  | -3.90 |  |
| 3.00 |  | 3.80 |  | -3.00 |  | -3.80 |  |
| 2.00 |  | 3.60 |  | -2.00 |  | -3.60 |  |
| 1.00 |  | 3.40 |  | -1.00 |  | -3.40 |  |
| 0.60 |  | 3.00 |  | -0.60 |  | -3.00 |  |
| 0.20 |  | 2.00 |  | -0.20 |  | -2.00 |  |
| 0.00 |  | 1.00 |  | 0 |  | -1.00 |  |
| -0.20 |  | 0 |  | 0.20 |  | 0.00 |  |
| -0.40 |  | -1.00 |  | 0.40 |  | 1.00 |  |
| -0.60 |  | -2.00 |  | 0.60 |  | 2.00 |  |
| -0.90 |  | -3.00 |  | 0.90 |  | 3.00 |  |
| -1.00 |  | -3.20 |  | 1.00 |  | 3.20 |  |
| -2.00 |  | -3.55 |  | 2.00 |  | 3.55 |  |
| -3.00 |  | -3.75 |  | 3.00 |  | 3.75 |  |
| -4.00 |  | -3.85 |  | 4.00 |  | 3.85 |  |
| -5.00 |  | -4.00 |  | 5.00 |  | 4.00 |  |