深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：计算机系统1-组成概论

实验项目名称：实验5：LC-3中断试验

学院：               计算机与软件学院

专业：                    计算机类

指导教师：李庚辉

报告人： 吴淇钺   学号：  20265150058  班级： 计算机类02

实验时间：2026年6月24日-2026年7月3日

实验报告提交时间： 2026年7月3日

教务部制

实验内容与要求： 请按着试验材料完成实验内容和要求 - 实验目的与要求 - 实验背景 在计算机科学中，中断是由硬件或软件向处理器发出的一个信号，表明一个需要立即注意的事件。一个中断提醒处理器有一个高优先级的条件，需要中断处理器正在执行的当前代码，即当前线程。处理器通过暂停其当前活动，保存其状态，并执行一个称为中断处理程序（或中断服务例程，ISR）的小程序来处理该事件。此中断是暂时的，在中断处理程序完成后，处理器将恢复执行上一个线程。 中断有两种类型：硬件中断和软件中断。 - 实验目的 1）学会分析和理解给定的编程问题； 2）掌握中断驱动的基本原理； 3）掌握键盘数据寄存器（KBDR)及键盘状态寄存器（KBSR）工作基本原理； 4）掌握输出数据寄存器（DDR)及输出状态寄存器（DSR）工作基本原理； 5）利用LC-3设计并编写用户程序及中断程序。 用户程序将会连续地输出纵横交替的ICS,通过交替,输出两个不同行,如下: - ICS ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS 确保输出不至于太快,以至于肉眼不能察觉.因而,需要延时操作,可以考虑如下实现: 即用户程序包含一小段代码用于每行间的计数,间隔为从2500开始倒计时,计时结束时,再进行输出。 - 实验内容 - 实验任务 - 用户程序 用户程序将会包含连续地输出纵横交替的ICS，通过交替输出两个不同行，如下： - ICS ICS ICS ICS ICS ICS - ICS ICS ICS ICS ICS 确保输出不至于太快，以至于肉眼不能察觉。用户程序应该包含以小段代码用于每行间的计数，间隔为从25000开始倒计时输出在屏幕上。 - 键盘中断程序 键盘中断服务程序将会简单地在屏幕上写上十次，用户随机输入的字符并以Enter(x0A)结束。 需要注意的是，中断服务程序中不能使用TRAP指令。如在屏幕上显示一个字符，必须检测先DSR寄存器，然后写进DDR寄存器，并且也不可以调用 TRAP x21(OUT)，或者其它TRAP程序。 - 编写出汇编代码 为了使得代码具有可读性，我会给代码每句话都加上详细的注释。 - 实验步骤与过程 1.首先我先写出代码，并带有注释： （1）.用户程序： .ORIG x3000 LD R6,STACK ; 初始化堆栈指针，保存在寄存器R6中 ; 设置键盘中断向量表项 LD R1,ENTRANCE ; 加载中断服务程序的入口地址到R1 LD R2,INTV ; 加载中断向量地址到R2 STR R1,R2,#0 ; 如果键盘有输入，程序计数器（PC）将跳转到x2000 ; 启用键盘中断 LD R3,IE ; 加载中断使能标志到R3 STI R3,KBSR ; 设置KBSR的第14位为1，以启用键盘中断 ; 开始实际的用户程序，用于打印ICS棋盘图案 PRINT LEA R0,STR1 ; 将第一行字符串的地址加载到R0 TRAP x22 ; 打印R0指向的第一行字符串 LEA R0,STR2 ; 将第二行字符串的地址加载到R0 JSR DELAY ; 调用延迟子程序 TRAP x22 ; 打印R0指向的第二行字符串 JSR DELAY ; 调用延迟子程序 BRnzp PRINT ; 无条件跳转到PRINT标签，继续打印 HALT ; 停止程序 DELAY ST R1, SaveR1 ; 保存R1的值到SaveR1 LD R1, COUNT ; 加载计数器初始值到R1 REP ADD R1,R1,#-1 ; R1减1 BRp REP ; 如果R1为正，跳转回REP继续循环 LD R1, SaveR1 ; 恢复R1的原始值 RET ; 返回调用者 STR1 .STRINGZ "ICS ICS ICS ICS ICS ICS\n" STR2 .STRINGZ " ICS ICS ICS ICS ICS\n" IE .FILL x4000 ; 中断使能标志位，位14设置为1 KBSR .FILL xFE00 ; 键盘状态寄存器的地址 KBDR .FILL xFE02 ; 键盘数据寄存器的地址 COUNT .FILL #25000 ; 延迟计数，用于控制显示速度 INTV .FILL x0180 ; 中断向量表的具体位置 ENTRANCE .FILL x2000 ; 中断服务程序的起始地址 SaveR1 .FILL #0 ; 用于保存R1寄存器的值 STACK .FILL x3000 ; 堆栈的初始地址 .END （2）.中断服务程序： .ORIG x2000 ; 设置程序起始地址为x2000 ADD R6,R6,#-1 ; 将栈指针向下移动1位 STR R0,R6,#0 ; 将R0寄存器的内容保存到栈顶 ADD R6,R6,#-1 ; 将栈指针再次向下移动1位 STR R1,R6,#0 ; 将R1寄存器的内容保存到栈顶 ADD R6,R6,#-1 ; 再次将栈指针向下移动1位 STR R2,R6,#0 ; 将R2寄存器的内容保存到栈顶 ADD R6,R6,#-1 ; 再次将栈指针向下移动1位 STR R3,R6,#0 ; 将R3寄存器的内容保存到栈顶 LOOP ST R0,SaveR0 ; 在循环开始前保存R0的原始值 CHECK LDI R1,KBSR ; 从内存地址KBSR加载键盘状态寄存器的值到R1 ADD R1,R1,#0 ; 检查KBSR的第15位（键盘就绪位） BRzp CHECK ; 如果KBSR[15]=0，继续等待键盘输入 LDI R0,KBDR ; 从内存地址KBDR加载键盘输入的数据到R0 LD R2,_ENDLINE ; 加载_ENDLINE中的值到R2 ADD R2,R2,R0 ; 将R0的值（键盘输入的字符）添加到_ENDLINE BRnp LOOP ; 如果结果为负（即输入非换行符），返回LOOP继续处理输入 AND R3,R3,#0 ; 清除R3的内容（设置R3为0） ADD R3,R3,#10 ; 将R3设置为10（用于后续打印循环） P_LOOP LD R0,SaveR0 ; 恢复R0的原始值 START LDI R1,DSR ; 从内存地址DSR加载显示状态寄存器的值到R1 BRzp START ; 如果DSR[15]=0，表示显示设备未就绪，继续等待 STI R0,DDR ; 向内存地址DDR发送数据（即输出R0的值到显示设备） ADD R3,R3,#-1 ; R3减1 BRp P_LOOP ; 如果R3为正，继续P_LOOP循环 P_ENDL LD R0,ENDLINE ; 加载ENDLINE中的换行符到R0 LDI R1,DSR ; 再次加载显示状态寄存器的值到R1 BRzp P_ENDL ; 如果显示设备未就绪，继续等待 STI R0,DDR ; 输出换行符到显示设备 LDR R3,R6,#0 ; 从栈中恢复R3的原始值 ADD R6,R6,#1 ; 将栈指针向上移动1位 LDR R2,R6,#0 ; 从栈中恢复R2的原始值 ADD R6,R6,#1 ; 将栈指针向上移动1位 LDR R1,R6,#0 ; 从栈中恢复R1的原始值 ADD R6,R6,#1 ; 将栈指针向上移动1位 LDR R0,R6,#0 ; 从栈中恢复R0的原始值 ADD R6,R6,#1 ; 将栈指针向上移动1位 RTI ; 返回从中断 ; buffer space as required _ENDLINE .FILL xFFF6 ; 设置_ENDLINE为'\n'的ASCII值的补码 ENDLINE .FILL x000A ; 设置ENDLINE为'\n'的ASCII值 SaveR0 .FILL #0 ; 为保存R0设置缓冲 KBSR .FILL xFE00 ; 键盘状态寄存器的内存地址 KBDR .FILL xFE02 ; 键盘数据寄存器的内存地址 DSR .FILL xFE04 ; 显示状态寄存器的内存地址 DDR .FILL xFE06 ; 显示数据寄存器的内存地址 .END - 我将用户程序代码写入到LC3edit，并命名为lab5_ID_user_program.asm； 汇编成功，没有出错。 - 我将中断代码写入到LC3edit，并命名为lab5_ID_interrupt_service_routine.asm； 汇编完成，没有出错 - 为了便于模拟器一次性加载，我将两个文件的代码按地址空间合并成一个总文件（.ORIG x2000 部分在前，.ORIG x3000 部分在后），再统一汇编生成单个 lab5-total.obj 文件。 未发生中断时，用户程序不断输出“ICS” 中断（键入“abc”连续输出10次）： 中断后继续执行程序，可见符合实验要求。 - 实验结论或体会 - 中断处理程序中不能使用TRAP指令,则要显示字符时只能通过读写DSR的方式； 2. 中断处理程序中需备份用到的寄存器并恢复； 3. 为避免输出过快导致肉眼看不清,可加入计数延迟或无实际作用的代码以消耗时钟周期,达到sleep效果； 4. 通常情况下,当遇到中断发生之前,操作系统已经开辟好栈空间,保存PC和PSR,当执行到RTI时,PC和PSR会被弹栈；（因为没有操作系统m需要初始化R6为X3000m指示一个空栈） 5. 操作系统会建立一张中断向量表,用来包含中断处理程序对应的起始执行地址,并将KBSR的IE(Interrupt Enable)位置1。 说明： （1）本次实验课作业满分为100分。 （2）本次实验课作业截至时间2026年7月3日23:59。 （3）报告正文：请在指定位置填写，本次实验需要提交源程序文件（实验报告和源程序打包提交）。 （4）个人信息：WORD文件名中的“姓名”、“学号”，请改为你的姓名和学号；实验报告的首页，请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”等信息。 （5）提交方式：请在BB平台中提交； （6）发现抄袭（包括复制&粘贴整句话、整张图），该次作业记零分。 （7）延迟提交时间超过1周，不得分。 （8）期末考试阶段补交无效。 （9）实验报告命名方式为：学号-姓名-实验5.pdf

深圳大学学生实验报告用纸

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 2026 年 7 月 4 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后7日内。