一、实验目的 1、了解准稳态法测量导热系数和比热的原理； 2、学习热电偶测量温度的原理和使用方法； 3、用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热。

二、实验原理 1、模型的建立 考虑右图所示的导热模型：平板厚度为2R，初始温度为t0，从两边向中心加热的热流密度为qc， 为时间，则有 ∂t(x,τ)∂τ=a∂2t(x,τ)∂x∂t(R,τ)∂x=qcλt(x,0)=t0 ∂t(0,τ)∂x=0 2、方程的解及比热导热系数的计算 质量为M1的样品加热后在低温环境冷却：单位时间热量损失ΔQΔt与温度下降速率Δθ1Δt成正比： t(x,τ)=t0+qcλaRτ+12Rx2−R6+2Rπ2n=1∞(−1)n+1n2cosnπRx⋅e−an2π2R2τ 忽略指数衰减的级数项后 t(x,τ)=t0+qcλaτR+x22R−R6 中心处x=0 t(x,τ)=t0+qcλaτR−R6 加热面处x=R t(x,τ)=t0+qcλaτR+R3 比较以上两式可得 λ=qcR2Δt 由热流的定义（流入多少热量则温度升高多少）知 qc=cρRdtdτ 即 c=qcρRdtdτ 热电效应： 当两根不同材料的金属丝并联，一端置于冷端，一端置于热端时会产生电势差

三、实验仪器： 图3：实验仪器

四、实验步骤： 给杜瓦瓶加满水后，连接好电路 1、打开电源，按“开始/暂停”键开始加热； 2、调节“加热电压”旋钮至电压为18.00V； 3、加热30分钟后按“开始/暂停”键停止加热； 4、按上下翻按钮读取数据； 5、记下两个玻璃样品上的电阻值； 6、关闭电源； 7、旋松玻璃样品让其散热；(不然会影响后面的老师上课！！） 8、拆下导线。