课程编号    1800440078

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（一）

实验名称：        准稳态法测比热导热系数

学    院：       计算机与软件学院

指导教师：       杜博文

报告人：  吴淇钺         组号：   7

学号： 2025150058  实验地点：  212A

实验时间：   2026   年  6   月  17  日

提交时间：    2026   年  6   月  17  日

一、实验目的 1、了解准稳态法测量导热系数和比热的原理； 2、学习热电偶测量温度的原理和使用方法； 3、用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热。

二、实验原理 1、模型的建立 考虑右图所示的导热模型：平板厚度为2R，初始温度为t0，从两边向中心加热的热流密度为qc， 为时间，则有 ∂t(x,τ)∂τ=a∂2t(x,τ)∂x∂t(R,τ)∂x=qcλt(x,0)=t0 ∂t(0,τ)∂x=0 2、方程的解及比热导热系数的计算 质量为M1的样品加热后在低温环境冷却：单位时间热量损失ΔQΔt与温度下降速率Δθ1Δt成正比： t(x,τ)=t0+qcλaRτ+12Rx2−R6+2Rπ2n=1∞(−1)n+1n2cosnπRx⋅e−an2π2R2τ 忽略指数衰减的级数项后 t(x,τ)=t0+qcλaτR+x22R−R6 中心处x=0 t(x,τ)=t0+qcλaτR−R6 加热面处x=R t(x,τ)=t0+qcλaτR+R3 比较以上两式可得 λ=qcR2Δt 由热流的定义（流入多少热量则温度升高多少）知 qc=cρRdtdτ 即 c=qcρRdtdτ 热电效应： 当两根不同材料的金属丝并联，一端置于冷端，一端置于热端时会产生电势差

三、实验仪器： 图3：实验仪器

四、实验步骤： 给杜瓦瓶加满水后，连接好电路 1、打开电源，按“开始/暂停”键开始加热； 2、调节“加热电压”旋钮至电压为18.00V； 3、加热30分钟后按“开始/暂停”键停止加热； 4、按上下翻按钮读取数据； 5、记下两个玻璃样品上的电阻值； 6、关闭电源； 7、旋松玻璃样品让其散热；(不然会影响后面的老师上课！！） 8、拆下导线。

五、数据处理 整理后的数据如下 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 中心面电势(μV); 55; 63; 71; 87; 106; 128; 151; 174; 198; 223. 加热面电势(μV); 112; 184; 228; 263; 292; 319; 344; 370; 395; 420. 电势差(μV); 57; 121; 157; 176; 186; 191; 193; 196; 197; 187. 时间; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 中心面电势(μV); 248; 272; 296; 320; 344; 368; 392; 416; 439; 462. 加热面电势(μV); 444; 468; 493; 517; 541; 565; 588; 612; 635; 659. 电势差(μV); 196; 196; 197; 197; 197; 197; 196; 196; 196; 197. 时间; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 中心面电势(μV); 485; 509; 531; 554; 576; 598; 621; 642; 663; 685. 加热面电势(μV); 682; 704; 727; 750; 771; 793; 815; 837; 858; 879. 电势差(μV); 197; 195; 196; 196; 195; 195; 194; 195; 195; 194. 平均热电势之差 ΔV(μV)= 195.85 μV 1、用公式计算计算热流密度； qc=AV22Srw/m2 A对加热面积进行边缘修正的修正系数，A=0.85 V为加热电压，V=18.00V S为样品面积，S=0.09∗0.09m2 r约110Ω，以样品实际标注为准 AV2=0.85×324=275.4 2Sr=2×0.0081×117≈1.90 qc=275.41.90≈144.95W/m2 2、计算稳定后的中心面和加热面的平均电压差值 ,计算导热系数； λ=qcR2Δt 样品厚度：R=0.010m 温度与电压的转换：Δt=ΔV40(k) λ=144.95∗0.012∗4.9≈0.148(w/m∙k) 3、用逐差法或直线拟合计算升温速率，算出比热容。 c=qcρRdtdτ 温升速率 dtdτ=直线斜率60×40=0.0095加热面，0.0096（中心面） 有机玻璃密度：ρ=1124kg/m3 c=144.9511.24⋅0.0096≈1343=1.34×103(J/Kg∙K)

六、结果陈述： 通过准稳态法实验测量并计算，得到有机玻璃样品的导热系数约为0.15w/m·K ，比热约为1.34×10^3J/Kg·K。

七、思考题 1.准稳态为什么不需要系统达到完全稳态？ 准稳态只需样品内部温差恒定、整体匀速升温，热量一部分用于导热、一部分给样品蓄热升温，可同时测导热系数与比热容 2. 在数据处理环节，我们为什么要使用逐差法或线性拟合来计算升温速率，而不是直接用某两个时间点的温度差来计算？这与实验的物理模型有何关联？ 实验理论上温度随时间线性变化，单点两时刻计算仅用少量数据，随机误差影响大；逐差法、拟合充分利用多组测量数据，平均减小偶然误差.

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.