课程编号    1800440078

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（一）

实验名称：         杨氏模量的测量

学    院：       计算机与软件学院

指导教师：              杜博文

报告人：  吴淇钺         组号：  7

学号：   2025150058    实验地点：   209

实验时间：     2025      年   5  月   13  日

提交时间：    2025      年   5  月   14  日

反射线将转动２α角，有 tanα=δLb tan2α =δnD 在α很小的条件下tanα≈α；tan 2α≈ 2α。 于是，得光杠杆放大倍数 δnδL = 2Db 在本实验中，Ｄ为１ｍ～２ｍ，ｂ约为７ｃｍ，放大倍数可达３０～６０倍。光杠杆可以做得很精细，很灵敏，还可以采用多次反射光路，常在精密仪器中应用。 图1：光杠杆原理 ４）静态拉伸法测金属丝杨氏模量的实验公式 由上式可得钢丝的伸长量： E=8FLDπd2bl 于是得测量杨氏模量的实验公式： E = 8MgLDπd2b（ni−n0） 另外，根据杨氏模量不确定度传递公式可以求出相对不确定度展开式：

三、实验仪器： 杨氏模量测定仪 ，待测金属丝 螺旋测微计 (仪器误差：±0.004mm） 游标卡尺(仪器误差：±0.02mm） 米尺(仪器误差：±1mm） 砝码(仪器误差：±1g） 标尺(仪器误差：±0.5mm）

四、实验内容： 1.调节仪器：调节光杠杆和望远镜。 （1）调整望远镜水平,光杠杆平面镜竖直； （2）调整望远镜与光杠杆平面镜高度相同； （3）沿望远镜外侧边沿上方使凹口、瞄准星面镜在同一直线上，左、右移动望远镜在镜子里找到竖直尺的像;若找不到,可微调镜子的角度,直到找到为止； （4）旋动望远镜目镜,使十字叉丝清晰;再旋动聚焦手轮,直到看清竖直尺的像。 2.记录金属丝伸长变化 逐次加一个砝码，在望远镜中读对应标尺的位置，共7次；然后将所加砝码逐次去掉，并读取相应读数。 用逐差法计算每增减4个砝码，钢丝的伸长量 3. 测量金属丝长度L、平面镜与竖尺之间的距离D，金属丝直径d，光杠杆常数b。 (1)用钢卷尺测量L 和D（L 、D测一次） (2)在钢丝上选不同部位用螺旋测微计测量d（测5次） (3)取下光杠杆在展开的白纸上同时按下三个尖脚的位置，用直尺作出光杠杆后脚尖到前两尖脚连线的垂线，用游标卡尺测出b。

五、数据记录： 原始数据表如下： 整理数据后得： 1、钢丝长度变化记录： I; (cm); (cm). 1; 0; 0; 0. 2; 0.75; 0.85; 0.8. 3; 1.6; 1.7; 1.65. 4; 2.35; 2.45; 2.4. 5; 3.1; 3.1; 3.1. 6; 3.85; 3.87; 3.87. 7; 4.6; 4.6; 4.6. 8; 5.35; 5.35. 用逐差法计算每增加4个砝码钢丝伸长量 ， ， ， 1; 2; 3; 4; 平均. （cm）; 2.3; 2.22; 2.2; 2.25; 2.2425. 2. 金属丝长度: 93.00cm 平面镜与竖尺的距离：D = 193.50 cm 光杠杆常数：b = 62.00 mm 金属丝的直径：d 次数; 1; 2; 3; 4; 5; 平均值. d; 0.602; 0.601; 0.598; 0.599; 0.600; 0.600. Δd; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001; 0.000; 0.0012.

ΔF=1g×9.8m/s2=0.0098N F=4×1000g×9.8m/s2=39.2N ΔFF=0.009839.2=0.00025 ΔL=1mm=0.001m L=93.00cm=0.9300m ΔLL=0.0010.9300≈0.00108 ΔD=1mm=0.001m ΔDD=0.0011.9350 ≈0.000517 Δb=0.02mm=2×10^-5m b=62.00mm=0.06200m Δbb=2×10^−50.06200 ≈0.000323 Δl=0.5mm=5×10−4m l= 2.2425cm=0.022425m Δll=5×10^−40.022425 ≈0.0223 Δd=0.004mm=4×10^−6m d=0.600mm=0.000600m 2Δdd=0.02010.652=3.08% E=(8×39.2×0.9300×1.9350)/(π×(0.000600)^2×0.06200×0.022425)=3.59×1011 Pa ΔEE=(ΔFF)2+(ΔLL)2+(ΔDD)2+(2Δdd)2+(Δbb)2+(Δll)2=( 0.00025)2+( 0.00108)2+( 0.000517)2+(0.0133)2+( 0.000323)2+( 0.0223)2=2.6% ΔE=E×ΔEE=3.59×1011×0.0260 = 9.3×109 Pa E=(3.59±0.09)×1011 Pa

六、结果陈述： 1.杨氏模量值为 E=(3.59±0.09)×1011 Pa 2. 相对不确定度为 ΔEE=2.6%

七、思考题 1.用光杠杆把测ΔL变成测等量，若把β=l/ΔL称为光杠杆的“放大率”，又因为β=2D/b，能不能增加D，减小b来提高β,这样有没有好处?有没有限度? 可以。光杠杆放大率：β=l/ΔL=2D/b 增大 D（镜尺距离） → β 变大 减小 b（光杠杆短臂） → β 变大 理论上，D 越大、b 越小，放大倍数越高，读数 l 越大、相对误差 Δl/l 越小，对测量有利。 有好处： 放大率 β 提高 → 伸长量 ΔL 在标尺上的读数 l 更大，读数相对误差 Δl/l 变小。 提高灵敏度，更容易分辨微小伸长，提高测量精度。 有限度，不能无限增大 D、减小 b，有实际限制： 1. D 不能太大 D 太大 ，标尺像在望远镜里变模糊、晃动、看不清。实验室空间有限，D 一般1–2m，再大无法调清晰。 D 太大，环境振动、空气扰动影响变大，读数不稳。 2. b 不能太小 b 太小，光杠杆后足尖太靠近两前足，光杠杆容易倾倒、不稳。b 太小，微小倾斜就会导致镜面偏角过大，反射光跑出望远镜视野，看不到标尺像。结构强度限制，b 过小光杠杆易变形。 2.本实验中哪一个量的测量误差对结果影响最大？试做讨论分析 本实验中，竖尺上的位移l对测量结果影响最大，从 ΔEE=(ΔFF)2+(ΔLL)2+(ΔDD)2+(2Δdd)2+(Δbb)2+(Δll)2 可知，每个不确定的权值都是一样的，但是l的不确定度最大，对结果影响最大。

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.