课程编号   1800440078

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（一）

实验名称：            等厚干涉

学    院：        计算机与软件学院

指导教师：         杜博文

报告人：吴淇钺      组号：     7

学号：  2025150058  实验地点： 211

实验时间：   2026     年 5  月   20  日

提交时间：

三、实验仪器： 1.读数显微镜 2.牛顿环装置 3.单色光源（钠光灯）（λ=589.3 nm） 4.稳压源 图3：实验仪器图

四、实验内容： 1.调整仪器： a.调节牛顿环装置金属框上的螺丝，使平凸透镜自然地放在平板玻璃上。 b.调整45°反射平面玻璃及读数显微镜的位置，使入射光近乎垂直入射，并使钠黄光充满整个视场。c.调节目镜，使十字叉丝清晰(消除视差)；显微镜调焦，看清干涉条纹，摇动测微鼓轮，使叉丝交点大致在牛顿环环心位置。 d.观察待测各环，其左右、上下是否清晰、光强均匀。 图4：牛顿环干涉光路图 2.测量平面凸透镜的曲率半径： 1)调节目镜镜筒，使一根十字又丝与显微镜移动方向垂直，另一根和显微镜移动方向一致; 2)旋转显微镜测微鼓轮，使十字叉丝由牛顿环中央缓慢移动到一侧，然后自此开始，单方向移动，依次测出显微镜十字又丝与各条纹相切的位置读数x24, x23,…,x5，继续越过中央暗斑，读取x5′, x6′, x7′, … ,x24′; 图5：牛顿环等厚干涉图样和测量顺序

- 数据处理： 整理后的数据如下 λ＝589.3nm（原数据在附页） 环的级数; m; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15. 环的位置; 右侧(mm); 28.716; 28.885; 28.995; 29.088; 29.198; 29.298; 29.409; 29.486; 29.638; 29.756. 左侧(mm); 38.070; 37.980; 37.875; 37.773; 37.675; 37.571; 37.460; 37.326; 37.226; 37.118. 环的直径Dm; (mm); 9.354; 9.095; 8.880; 8.865; 8.477; 8.273; 8.051; 7.840; 7.588; 7.362. Dm^2; (mm^2 ); 87.497; 82.719; 78.754; 75.429; 71.860; 68.443; 64.819; 61.466; 57.578; 54.199. 环的级数; n; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5. 环的位置; 右侧(mm); 29.884; 30.012; 30.142; 30.241; 30.426; 30.579; 30.740; 30.909; 31.079; 31.224. 左侧(mm); 36.981; 36.838; 36.710; 36.584; 36.423; 36.291; 36.125; 35.958; 35.779; 35.566. 环的直径Dn; (mm); 7.097; 6.826; 6.568; 6.343; 5.997; 5.712; 5.385; 5.049; 4.700; 4.342. Dn^2; (mm^2 ); 50.367; 46.594; 43.139; 40.324; 35.964; 32.627; 29.000; 25.492; 22.090; 18.853. Dm^2-Dn^2; (mm^2 ); 37.130; 36.125; 35.615; 35.195; 35.896; 35.816; 35.819; 35.974; 35.488; 35.346. (mm); 1576.6; 1534.4; 1512.9; 1475.0; 1523.2; 1526.5; 1526.6; 1533.1; 1506.1; 2399.1. △R; (mm); 0.181; 0.158; 0.124; 0.093; 0.029; 0.007; 0.049; 0.114; 0.168; 0.247. R== （1.5766+1.5344+⋯+1.5001​）/10=1524.4mm ΔR==8.5mm 误差分析计算： R=R±ΔR=1524.4±8,5mm 平面凸透镜的曲率半径R = 1524.4mm 曲率半径R的不确定度ΔR = 8.5mm 球面镜的曲率半径：R=R±ΔR=1524.4±8,5mm

七、思考题： - .试分析本次牛顿环实验误差的可能来源； 牛顿环实验中容易产生故障及影响实验结果的因素很多。此处从读数显微镜，牛顿环和测量方法三个方面具体分析。 从读数显微镜方面分析， - 目镜进灰或有污物，会造成读数显微镜视野内含糊不清，影响测量结果。 - （2）目镜的位置不当，使得观察时十字叉丝有重影。 （3）透反镜没有和水平面成45度角，会造成平凸透镜上聚光不足，最终影响干涉现象呈现。 （4）显微镜零位不当导致的示值误差超差，主要是对准零位刻度时，测微鼓轮的零位没有对准指标线。 从牛顿环方面分析： （1）牛顿环的测量级数过低，会使得曲率半徑的测量结果误差偏高，因此牛顿环用以测量的级数应尽量取高级，研究表明，级数越高对应求得的曲率半径误差越小。 （2）牛顿环装置上方的三个调节螺丝过紧，则牛顿环中心的环心直径过大，直接导致曲率半径测量结果产生高误差。其原因是螺丝过紧，平凸透镜和平板玻璃之间产生形变。解决方法是将螺丝适当调松，保持牛顿环环心的合适大小。 （3）牛顿环环心过小，即平凸透镜和平板玻璃间隙过大，又可能有附加杂质在间隙中，还容易造成螺丝松动，牛顿环偏移，影响测量。 从测量方法方面分析： （1）计算曲率半径是用随机的方法，任选一级不求平均值，容易造成很大偏差，解决方法是多测不同级数的暗环直径，代入利用逐差法求曲率半径。 （2）利用测微鼓轮测量直径时，反复转回测量，则易形成回程误差，解决方法是在整个测量过程中保持同一方向调节。 以上原因都有可能引起牛顿环实验的实验误差，因此在实验过程中，必须严格按照操作规范和合理步骤完成。 - 2.若测量某种透明液体光学介质的折射率，设计具体的实验装置，并分析需注意的事项，请简要概述。 在进行厚干涉实验测量透明液体光学介质的折射率时，需要设计一个精密的实验装置，以下是具体的实验装置设计和需注意的事项： # 实验装置设计： 1） 光源：使用单色光源，如激光器或钠光灯，确保光的单色性和稳定性。 2） 分束器：将光分成两束，一束通过空气，另一束通过待测透明液体介质。 3） 厚干涉装置：包括平行光管、平面玻璃片和待测液体介质，构成厚干涉环。平面玻璃片表面需光滑平整，以确保光的反射和折射充分。 4） 目镜：用于观察厚干涉环的形成及其变化。 5） 测量仪器：可选用显微镜或干涉仪，用于测量干涉环的直径或者进行干涉条纹的观察和记录。 # 实验步骤： 1） 将光源放置在合适的位置，使光线垂直射入分束器。 2） 使用分束器将光分成两束，其中一束通过空气，另一束通过待测透明液体介质。 3） 调整厚干涉装置，确保光线通过平面玻璃片和液体介质形成明显的干涉环。 4） 使用目镜观察干涉环的形成，并记录干涉环的直径或干涉条纹的变化。 5） 根据厚干涉环的特征参数，如直径或条纹间距，结合光的波长等信息，计算透明液体介质的折射率。 # 注意事项： 1） 实验环境：保持实验室环境稳定，避免温度和湿度对实验结果的影响。 2） 光源稳定性：使用稳定的光源，并避免光源的波动对实验结果的干扰。 3） 光路调整：精确调整光路，确保光线垂直射入分束器，以获得清晰的干涉环。 4） 液体介质：选择透明度高、纯净度高的液体介质，并在实验前确保其表面光滑无气泡。 5） 数据记录：准确记录干涉环的直径或条纹间距，并进行多次重复实验以提高数据的可靠性和准确性。 6） 安全注意：注意实验中的安全问题，避免光源和化学试剂对人身和设备造成伤害。 综上所述，通过精心设计实验装置、严格控制实验步骤和注意事项，可以准确测量透明液体光学介质的折射率，并获得可靠的实验结果。

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.