一、实验目的 - 了解费米-狄拉克分布规律。 - 通过实验验证费米——狄拉克分布。 - 学会一种实验方法及处理实验数据的技巧。

二、实验原理 - 费米-狄拉克分布描述了费米子（如电子、质子等）在热平衡状态下的统计行为（占据几率）： - 其中：E为电子能量，EF为费米能级，k是玻尔兹曼常数，T是温度 - 在绝对零度时，费米子会从最低能级开始依次填充，形成费米海。 - 在有限温度下，部分费米子会被热激发到更高能级，形成平滑的分布函数，如下图。 - 费米-狄拉克分布函数对能量的导数为： - 不同温度下的费米狄拉克分布函数的导数如图 3.由电子在磁场中做圆周运动的向心力 - 可得， 其中v是电子在磁场中做圆周运动的速度，R是做圆周运动的半径， m是电子质量，e是电子的电荷量，B是螺线管的磁场。 螺线管中磁场的B的计算公式为 其中：μ0=4π×10^−7(H/m) 是真空中的磁导率， L =14.3cm 是螺线管的长度，D=4.5cm 是螺线管的直径，N=900 是螺线管的匝数，I_B是通过线圈的励磁电流。 由式(4)可知，电子的速度v一定时，在磁场中做圆周运动的半径R与磁场B的大小呈反比，因此可通过筛选特定半径的电子来统计不同速度的电子的数量。 结合式(4)、(5)，可得电子动能和励磁电流的关系： 其中， 其中d=8.4mm为圆柱形金属阳极的直径，(7)式是个常数。 4.阳极电流IP正比于到达阳极的电子数n，即IP=ne。由(6)式可知，电子的动能Ek和IB2（或磁场）具有一一对应的关系。可通过等间距的增加IB2来测量每个对应Ek的阳极电流IP，进而得出电子的能量分布。 并且，在特定IB下测得的阳极电流IP包含所有R>d的电子的贡献，因此对IP求差分之后的值对应每个能量区间的电子分布。

三、实验仪器 - FMII 型费米——狄拉克分布实验仪。包含理想二极管装置（灯丝、圆柱面阳极）和测试仪电源。 - 电源部分：灯丝电源、螺线管电源及微安表。

四、实验内容与步骤 - 连接与预热：将二极管与电源正确连接，灯丝电流调至推荐值（0.69–0.72A），预热 10 分钟至稳定。 - 初始测量：调节 IB=0，记录初始阳极电流 Ip0 （饱和电流）。 2 - 数据采集：逐步增加 IB（按 IB 等间隔设计），记录对应的 Ip 值，直至 IB=1 A。 - 数据处理：计算归一化电流比 Ip/Ip0 及差值ΔIp/Ip0 。 - 绘制分布曲线，验证费米-狄拉克分布。

五、数据处理 （注:需从原始数据记录表整理数据到此栏，再进行数据处理）

- 六、结果陈述

七、思考题

指导教师批阅意见

成绩评定

| 预习 （20 分） | 操作及记录 （40 分） | 数据处理与结果陈述 （30 分） | 思考题 （10 分） | 报告整体 印 象 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号       姓名

阳极电流I_P和励磁电流I_B的关系记录

| I_B^2 (A^2) | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I_B (A) | 0.000 | 0.200 | 0.283 | 0.346 | 0.400 | 0.447 | 0.490 | 0.529 | 0.566 | 0.600 | 0.632 | 0.663 |
| E_K (eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I_P (μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |