| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

课程编号  1800440078

深  圳  大  学  实  验  报  告

课程名称：	大学物理实验（一）

实验名称：	费米达拉克分布

学	院：	计算机与软件学院

指导教师：	杜博文

报告人：	吴淇钺	组号：	07

学号	2025150058	实验地点	 210

实验时间：	2025	年	4	月	14	日

提交时间：	2025	年	4	月	20	日

三、实验仪器 - FMII 型费米——狄拉克分布实验仪。包含理想二极管装置（灯丝、圆柱面阳极）和测试仪电源。 - 电源部分：灯丝电源、螺线管电源及微安表。

四、实验内容与步骤 - 连接与预热：将二极管与电源正确连接，灯丝电流调至推荐值（0.69–0.72A），预热 10 分钟至稳定。 - 初始测量：调节 IB=0，记录初始阳极电流 Ip0 （饱和电流）。 2 - 数据采集：逐步增加 IB（按 IB 等间隔设计），记录对应的 Ip 值，直至 IB=1 A。 - 数据处理：计算归一化电流比 Ip/Ip0 及差值ΔIp/Ip0 。 - 绘制分布曲线，验证费米-狄拉克分布。

五、数据处理 （注:需从原始数据记录表整理数据到此栏，再进行数据处理） 根据动能计算公式可以及测量的数据整理之后可得以下两个表格 表1 阳极电流I_P和励磁电流I_B的关系记录 IB2 (A2); 0.00; 0.04; 0.08; 0.12; 0.16; 0.20; 0.24; 0.28; 0.32; 0.36; 0.40; 0.44. IB (A); 0.000; 0.200; 0.283; 0.346; 0.400; 0.447; 0.490; 0.529; 0.566; 0.600; 0.632; 0.663. Ek (eV); 0.000; 0.883; 1.766; 2.649; 3.532; 4.415; 5.297; 6.180; 7.063; 7.946; 8.829; 9.712. Ip (μA); 34.3; 31.0; 23.9; 13.0; 6.4; 2.7; 1.1; 0.4; 0.2; 0.1; 0; 0. 表2 阳极电流I_P的变化量和电子动能的关系 IB2 (A2); 0.02; 0.06; 0.10; 0.14; 0.18; 0.22; 0.26; 0.30; 0.34; 0.28; 0.42. Ek (eV); 0.441; 1.324; 2.207; 3.090; 3.973; 4.856; 5.739; 6.622; 7.505; 8.388; 9.271. ∆Ip (μA); 3.3; 7.1; 10.9; 6.6; 3.7; 1.6; 0.7; 0.2; 0.1; 0.05; 0. 依据图表可以画出阳极电流IP关于电子动能Ek图像：

- 结果陈述 - Ip 随 IB 的变化趋势： 当 IB 从 0.000 A²增加到 0.120 A²时，IP 从 34.3 μA 迅速下降至 13.0 μA，表明电子动能的增加导致到达阳极的电子数减少，符合费米-狄拉克分布的理论预测。当 IB 超过 0.120 A²后，Ip 继续下降但变化趋缓，最终趋于 0μA，说明高能量电子的占据概率极低，进一步验证了费米-狄拉克分布的“高能尾端”特性。 - ΔIP 的变化分析： ΔIp 在 IB²=0.040∼0.120A² 和 IB=0.040∼0.120A² 区间变化显著，对应费米能级附近电子占据概率的快速变化，与费米-狄拉克分布导数的峰值区域一致。 当 IB ²>0.200A² 和 IB²>0.200A²，ΔIp 逐渐减小至 0μA，表明电子能量远高于费米能级时，分布函数趋于平缓，与理论中的 df/dE 的对称衰减特性相符。 - 实验结论 实验数据成功验证了 费米-狄拉克分布 的规律：电子占据率随能量升高而递减，且在费米能级附近变化最显著。通过 Ip 随 IB 的变化趋势和ΔIp 的变化趋势，间接观测到了费米-狄拉克分布函数的导数特征，即电子能量分布的非均匀性。

七、思考题 - 为什么IP-EK曲线不是电子的分布曲线？ IP 包含了所有能量大于EK 的电子的贡献 - 为什么动能较小时，电子的数量较少？ 由于表面势垒的作用，电子被热阴极发射后均带有一定的速度。速度较小的电子的数量很少。

指导教师批阅意见

成绩评定

| 预习 （20 分） | 操作及记录 （40 分） | 数据处理与结果陈述 （30 分） | 思考题 （10 分） | 报告整体 印 象 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号       姓名

阳极电流I_P和励磁电流I_B的关系记录

| I_B^2 (A^2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I_B (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E_K (eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I_P (μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

阳极电流I_P的变化量和电子动能的关系

| I_B^2 (A^2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E_K (eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〖ΔI〗_P (μA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |